Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zákazka podľa § 117 Zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon).

Názov zákazky: Školský klub – zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy

- Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec  Jacovce, obecný úrad, Farská 288/6, 956 21     Jacovce

IČO: 00699209

DIČ:2021234556

Kontaktné miesto: Obecný úrad Jacovce,  starosta obce Jacovce Jaroslav Božik, Farská ul. 288/6, 956 21 Jacovce

Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Daniela Krchňavá, 038/5368432

Email: stavby@obecjacovce.sk

Verejné obstarávanie zabezpečuje zástupca verejného obstarávateľa:

NYX s.r.o. Šenkvická cesta 16/O, 902 01  Pezinok,

Pracovisko: Skladová ul. č. 6, 917 21 Trnava

Kontakt:, nyxsro@gmail.com

Mobil: 0905 598 503, Ing. Milan Kakalík

Predmet obstarania: Práce

- Ponuky je potrebné doručiť:

Elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa

nyxsro@gmail.com

- Kontaktná osoba:

Ing. Milan Kakalík

- Predmet obstarania: Práce

- Typ zmluvy:

Zmluva o dielo na  práce.

- Opis zákazky:

Jedná sa o rekonštrukciu budovy Školského klubu za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy. Za tým účelom sa zrealizujú stavebné práce  na zateplení budovy, výmena okien za plastové,  celkovej opravy a zateplenia strechy, opravy plynofikácie, výmeny odvodňovacích  žlabov a zvodov, až po nátery zabudovaných konštrukcií  a maľby  stavebných konštrukcií. Súčasťou dodávky  je aj dodávka bleskozvodu, vrátane revíznej správy.

Predpokladaná hodnota zákazky:    149 825,15 € bez DPH

- Miesto dodania tovaru, alebo uskutočnenia  prác/hlavné stavenisko:

Školský klub v obci Jacovce

- Termín dodania tovaru a prác:

Zhotoviteľ sa zaväzuje   uskutočniť práce,  (vykonať dielo) nasledovne.:

Začatie prác: do 3 kalendárnych dní odo dňa podpisu zmluvy o dielo ,

Ukončenie prác, :  do 60 dní odo dňa podpisu Zmluvy o dielo, najneskôr do 15.11.2018

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Nie je možné rozdelenie predmetu zákazky

Variantné riešenia:     ako je uvedené vyššie

Jazyk ponuky:    Slovenský

Mena:    EUR

Obhliadka predmetu zákazky:  podľa potreby uchádzača. Informácie poskytne starosta      obce, alebo Mgr. Ing. Daniela Krchňavá priamo na mieste , prípadne zástupca verejného obstarávateľa Ing. Milan Kakalík č.t. 0905 598 503

10.Súťažné podklady:

Všetky potrebné informácie k predloženiu ponuky vrátane výkazu výmer sú obsiahnuté vo Výzve na predloženie ponúk.   Pri dohodnutej obhliadke predmetu zákazky je možné so zástupcami obce vyjasniť prípadné otázky záujemcu.

- Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný formou dotácie z Enviromentálneho fondu a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohy na predmet zákazky.

- Lehota na predloženie ponúk

09.08.2018 do 09.00 hod.

- Spôsob predloženia ponuky:

elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa , nyxsro@gmail.com

- Kritériá na hodnotenie ponúk :Najnižšia cena verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe určených kritérií na vyhodnotenie ponúk. V súlade s § 44 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní sa ponuky vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.

- Pokyny na zostavenie ponuky:   Záujemca spolu v ponuke zašle:

1/  Návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk. Fotokópiu originálu resp. úradne overenej kópie dokladu o oprávnení uskutočňovať predmet zákazky s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

2/  Vyplnený Výkaz výmer s uvedením ceny za stavebné práce, alebo dodávku tovaru   a     rekapituláciu podpísaný a opečiatkovaný uchádzačom,

4/ Zmluvu o dielo na kompletnú dodávku diela,

Úspešný uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo doloží:

- Doklady, že spĺňa podmienky účasti v ustanovení §32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní

- Uchádzač je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa  zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov.

- Otváranie a vyhodnotenie ponúk:

Otvorenie elektronickej pošty a vytlačenie ponúk vykoná zástupca verejného obstarávateľa na pracovisku uvedenom v bode 1 dňa 09.08.2018 o 09.15 hod.

- Lehota viazanosti ponúk:

Do 30.11.2018

- Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi

Sú uvedené v bode 1. kontaktné osoby

- Podmienka na získanie súťažných podkladov: Neuplatňuje sa, všetky informácie potrebné k vypracovaniu ponuky sú obsiahnuté v tejto výzve a jej prílohách.

- Použitie elektronickej aukcie: nie je možné použiť elektronickú aukciu, nakoľko nie je možné vopred kvantifikovať počet  hodín pri rekonštrukcii budovy. Výsledný produkt zákazky je jedinečný a nebude ho možné použiť v iných podmienkach ako v podmienkach verejného obstarávateľa.

- Zverejnenie: Táto Výzva je zverejnená dňa  01.08.2018  na stránke obce a  zaslaná štyrom potencionálnym uchádzačom na vypracovanie ponuky.

-       Jozef Valaský , ul. Mieru 12/1379,  955 01 Topoľčany, valasky@wmx.sk

-      Hermann SK, spol. s r.o., Brezová 328/13, 955 01 Továrniky, faktury@sluzbytop.sk

-      Ľubomír  Klačanský,  Gogoľova 1899/30, 955 01 Topoľčany,                                                                  lubo.klacansky@gmail.com

-     HMstavby s.r.o., Janka Kráľa 690/32, Solčany 956/17, hmstavby@gmail.com

- Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky v prípade, ak ponuka uchádzačov presiahne  predpokladanú hodnotu zákazky, alebo všetky ponuky budú pre neho inak neprijateľné.

V Trnave, 31.07.2018

Ing. Milan Kakalík

zástupca verejného obstarávateľa

Prílohy: Položkový rozpočet bez cien / výkaz výmer

Zmluva o dielo

| Stavba: Školský klub- zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EČO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: Obec Jacovce |  |  |  |  |  |  | Spracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. |  | Kód položky |  |  | Popis | MJ | Množstvo celkom |  |  | Cena jednotková |  |  | Cena celkom |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 1 |  | 311273500 |  |  | Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500 (nadmurovanie atiky) | m3 | 2,413 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 2 |  | 349231811 |  |  | Primurovka ostenia z tehál hr. do 150 mm | m2 | 13,650 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 3 |  | 612409999 |  |  | Začistenie vnút. omietok (s dodaním hmoty) okolo okien a dverí (po výmene okien a dverí) | m | 268,900 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 4 |  | 612481119 |  |  | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou (zamurovaný otvor) | m2 | 13,650 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 5 |  | 621462116 |  |  | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) | m2 | 19,800 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 6 |  | 621462146 |  |  | Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka (Baumit KalkDünnputz) hr. 8 mm | m2 | 19,800 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 7 |  | 622422531 |  |  | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti IaII -50% škrabaných | m2 | 476,645 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 8 |  | 622464222 |  |  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm | m2 | 507,655 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 9 |  | 622465121 |  |  | Vonkajšia omietka stien zo zmesi -Marmolit pieskové zrná,strednozrnná | m2 | 29,943 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 10 |  | 622466116 |  |  | Príprava podkladu, vonk. stien- univerzálny základ | m2 | 537,598 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 11 |  | 622491181 |  |  | Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery | m2 | 527,455 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 12 |  | 625250064 |  |  | Kontaktný zatepľovací systém Nobasil ,hr. 150 mm -, skrutkovacie kotvy | m2 | 35,030 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 13 |  | 625250084 |  |  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - EPS, skrutkovacie kotvy | m2 | 472,625 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 14 |  | 625250156 |  |  | Doteplenie vonk. konštrukcie, XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm | m2 | 29,943 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 15 |  | 625251280 |  |  | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy | m2 | 19,800 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 16 |  | 629451112 |  |  | Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm | m | 97,500 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 17 |  | 941941041 |  |  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 820,040 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 18 |  | 941941291 |  |  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 2 460,120 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 19 |  | 941941841 |  |  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2 | 820,040 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 20 |  | 953946131 |  |  | Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 150 mm | m | 85,950 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 21 |  | 953996121 |  |  | Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina | m | 268,900 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 22 |  | 968061112 |  |  | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 | ks | 207,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 23 |  | 968061125 |  |  | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 | ks | 4,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 24 |  | 968062356 |  |  | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t | m2 | 29,115 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 25 |  | 968062357 |  |  | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t | m2 | 174,930 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 26 |  | 968063455 |  |  | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t | m2 | 8,575 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 27 |  | 979081111 |  |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 11,295 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 28 |  | 979081121 |  |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 192,015 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 29 |  | 979089112 |  |  | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné | t | 11,295 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 99 |  |  | Presun hmôt HSV |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 30 |  | 999281111 |  |  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 98,972 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 712 |  |  | Izolácie striech |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 31 |  | 71234PC |  |  | Vyčistenie strechy pred položením novej izolácie | m2 | 468,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 32 |  | 712500929 |  |  | Vyspravenie pôvodnej živičnej krytiny | m2 | 468,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 33 |  | 712873240 |  |  | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm prikotvením so zváraným spojom | m2 | 468,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 34 |  | 2833000150 |  |  | FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá | m2 | 538,200 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 35 |  | 2832990650 |  |  | FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB | ks | 1 872,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 36 |  | 2832990170 |  |  | FATRAFOL zálievka Z01, balenie : 2,5 kg | kg | 26,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 37 |  | 712973231 |  |  | Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 - 100 mm | ks | 7,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 38 |  | 712973240 |  |  | Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov | ks | 16,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 39 |  | 2832990410 |  |  | Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm | ks | 16,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 40 |  | 712990050 |  |  | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy | m2 | 936,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 41 |  | 6936651300 |  |  | Geotextílie netkané polypropylénové pp 300 | m2 | 1 076,400 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 42 |  | 712991040 |  |  | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 45,400 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 43 |  | 6072624400 |  |  | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm | m2 | 23,835 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 44 |  | 998712202 |  |  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 123,597 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 713 |  |  | Izolácie tepelné |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 45 |  | 713141155 |  |  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° rozloženej v jednej vrstve, prichytením | m2 | 468,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 46 |  | 2837653445 |  |  | Penový polystyrén hrúbka 150 mm | m2 | 477,360 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 47 |  | 998713202 |  |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 75,761 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 723 |  |  | Zdravotechnika - plynovod |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 48 |  | 72300 |  |  | Plynofikácia- podľa podrobného rozpočtu | sub | 1,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 731 |  |  | Ústredné kúrenie, kotolne |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 49 |  | 73100 |  |  | Ústredné kúrenie- podľa podrobného rozpočtu | sub | 1,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 762 |  |  | Konštrukcie tesárske |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 50 |  | 762332120 |  |  | Montáž hranolov kotvením do rímsy | m | 44,017 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 51 |  | 6051528000 |  |  | Hranol smrekový 1 | m3 | 0,949 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 52 |  | 762395000 |  |  | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 0,940 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 53 |  | 998762202 |  |  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 5,312 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 764 |  |  | Konštrukcie klampiarske |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 54 |  | 764351836 |  |  | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t | ks | 45,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 55 |  | 764352810 |  |  | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | m | 44,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 56 |  | 764359810 |  |  | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t | ks | 4,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 57 |  | 764410850 |  |  | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 97,500 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 58 |  | 764430840 |  |  | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 45,400 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 59 |  | 764454802 |  |  | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 31,200 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 60 |  | 764456855 |  |  | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t | ks | 4,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 61 |  | 764711115 |  |  | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 330 mm | m | 97,500 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 62 |  | 764721115 |  |  | Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu rš 330 mm | m | 44,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 63 |  | 764731115 |  |  | Oplechovanie atiky z poplast. plechu rš 500 mm | m | 45,400 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 64 |  | 764751113 |  |  | Odpadné rúry z poplast. plechu kruhové rovné D 120 mm | m | 31,200 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 65 |  | 764761122 |  |  | Žľaby podokapné polkruhové z poplastovaného plechu s hákmi veľkosť 150 mm | m | 44,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 66 |  | 764761232 |  |  | Kotlík z poplastovaného plechu k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm | ks | 4,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 67 |  | 998764202 |  |  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 42,233 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 766 |  |  | Konštrukcie stolárske |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 68 |  | 766621081 |  |  | Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže | m | 354,740 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 69 |  | 611412PC01 |  |  | Okno z plastových profilov, 2650/2100 mm, OS+S, zasklené izol. trojsklom ,farba biela- ozn. A | ks | 24,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 70 |  | 611412PC02 |  |  | Okno z plastových profilov, 3550/2100 mm, OS+S, zasklené izol. trojsklom ,farba biela- ozn. B | ks | 2,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 71 |  | 611412PC03 |  |  | Okno z plastových profilov, 2650/1200 mm, OS, zasklené izol. trojsklom ,farba biela- ozn. C | ks | 8,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 72 |  | 611412PC04 |  |  | Okno z plastových profilov, 1750/2100 mm, OS+S , zasklené izol. trojsklom ,farba biela- ozn. E | ks | 1,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 73 |  | 611412PC05 |  |  | Okno z plastových profilov, 2050/2100 mm, OS+S , zasklené izol. trojsklom ,farba biela- ozn. F | ks | 2,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 74 |  | 611412PC06 |  |  | Plastová stena 2100/7100 mm, OS+S+pevné zaskl.+ plný plast. panel , zasklené izol. trojsklom ,farba biela- ozn. D | ks | 1,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 75 |  | 766641161 |  |  | Montáž dverí plastových, vchodových so zasklením, za 1 m obvodu dverí | m | 17,100 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 76 |  | 611413PC1 |  |  | Vonkajšie dvere plastové dvojdielne 1500/2500 mm, zaskl. z 2/3 izol. trojsklom , spodná časť sendvič. zateplený plný panel-, s úevným zaskl. nadsvetlíkom- ozn. 1 | ks | 1,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 77 |  | 611413PC3 |  |  | Vonkajšie dvere plastové dvojdielne 1750/2800 mm, zaskl. z 2/3 izol. trojsklom , spodná časť sendvič. zateplený plný panel-, s úevným zaskl. nadsvetlíkom- ozn. 2 | ks | 1,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 78 |  | 766694112DMTZ |  |  | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm | m | 97,500 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 79 |  | 998766202 |  |  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 388,179 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 767 |  |  | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 80 |  | 767585112 |  |  | Montáž vetracej mriežky | ks | 2,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 81 |  | 4297104033 |  |  | Vetracia mriežka plastová 50x50 cm | ks | 2,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 82 |  | 7675851DMTZ |  |  | Demontáž vetracej mriežky | ks | 2,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 83 |  | 767833100 |  |  | Montáž rebríka | m | 7,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 84 |  | 767833DMTZ |  |  | Demontáž rebríka | m | 7,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 85 |  | 998767202 |  |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1,201 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 783 |  |  | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 86 |  | 783201811 |  |  | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním | m2 | 4,200 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 87 |  | 783225100 |  |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105um (rebrík) | m2 | 4,200 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 88 |  | 783226100 |  |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um | m2 | 4,200 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 89 |  | 783782203 |  |  | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 25,424 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 784 |  |  | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 90 |  | 784410100 |  |  | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 80,670 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 91 |  | 784452271 |  |  | Maľby z maliarskych zmesí tekutých ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 80,670 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | M |  |  | Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 21-M |  |  | Elektromontáže- bleskozvod |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 92 |  | 2100 |  |  | Bleskozvod - podľa podrobného rozpočtu | kpl | 1,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkom |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |

| Stavba: Školský klub - "Výmena okien, oprava fasády a strechy“ |  |  |  | Ústredné vykurovanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  |  |  |  |  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EČO: |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: Obec Jacovce |  |  |  |  |  | Spracoval: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  |  | Dátum: 19.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. |  | Kód položky |  | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková |  |  | Náklady spolu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konštrukcie |  |  | Špec. materiál |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
|  |  |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 - ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 721 - Vnútorná kanalizácia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 721170963 |  | Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75 | ks | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 |  | 721173204 |  | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 | m | 7,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 |  | 721194104 |  | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | ks | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 721 Vnútorná kanalizácia spolu |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 722 Vnútorný vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 732331713 |  | Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat G PN 1,0 obsah 18 l | sub. | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 |  | 732429111 |  | Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25 | sub. | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 |  | 734261214 |  | Skrutkovanie priame V 4300 G 3/4 | ks | 3,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 |  | 734261215 |  | Skrutkovanie priame V 4300 G 1 | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | GR96433884 |  | Čerpado cirk. COMFORT UP 15-14 BU | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 722131931 |  | Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15 | ks | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 |  | 722131933 |  | Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25 | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 |  | 7221733121 |  | Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok Herz D 20 | m | 10,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 |  | 7221733141 |  | Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok Herz D 32 | m | 20,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 |  | 722190223 |  | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25 | sub. | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 |  | 7221904021 |  | Prípojky vod. rúrky Herz upev. výpust. DN 20 vč. nástenky | ks | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 |  | 7221904031 |  | Prípojky vod. plast. rúrky vč. upev. výpust. a prechodky DN 25 | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 |  | 722190901 |  | Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 |  | 722224111 |  | Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 | ks | 3,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 |  | 722224115 |  | Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 1/2 PN 10 s jedným závitom | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 19 |  | 722232043 |  | Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 20 |  | 722232045 |  | Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 21 |  | 722999906 |  | Vnútorný vodovod HZS T6 sekacie a demont. práce | hod | 12,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 722 - Vnútorný rozvod spolu: |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 - ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 73-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 731-Kotolne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 731249212 |  | Montáž kotlov ocel. rýchlovyhr. agr. s prípravou TUV | sub | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 23 |  | 731990067 |  | Montáž - koncentrického komína DN 80/125 | m | 6,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 24 |  | 731990167 |  | Servisné spustenie kotla, nastavenie zariad. | ks | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  | 731990168 |  | Mont. zariad. MaR, vč. podruž. mater. | ks | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 26 |  | 731990169 |  | Odborná preliadka komína | ks | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 27 |  | 731999906 |  | Kotolne, HZS T6, demontáž jestv. zariadenia UK vč.likvidácie | hod | 48,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 28 |  | 7319999061 |  | Kotolne, HZS T6, vykurovacia skúška | hod | 24,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 29 |  | 732219103 |  | Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 200 l | sub | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 30 |  | 732331514 |  | Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 35 l | sub | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 31 |  | 732999902 |  | Odborná prehliadka tlak. nádoby | ks | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 32 |  | B5991374 |  | Snímač vonkajšej teploty FA | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 33 |  | B5991382 |  | ASU výplň pre snímač FB | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 34 |  | B63012831 |  | Snímač teploty TV AS 1,6 | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 35 |  | B63017513 |  | N-Flex Logalux SU 160 | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 36 |  | B7099089 |  | G-TA vypúšťací lievik so sifonom | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 37 |  | B7124030 |  | Sada armatúr pre teplú vodu, poistný ventil, spätný ventil | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 38 |  | B7738110070 |  | Regulátor Logamatic RC 300 | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 39 |  | B7746900754 |  | Kotol Logamax plus GB 162-45, 42,5 kW | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 40 |  | B87092034 |  | Krycia blenda D 125 oceľ RAL9016 | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 41 |  | B87092036 |  | Prechod stenou DN125/80 | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 42 |  | B87092126 |  | Krycia blenda D 125 oceľ nerez. oceľ | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 43 |  | B87094324 |  | Komínová sada GAF-K 80/125 nerez | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 44 |  | B87094560 |  | Rúra koncentr. DN 80/125, 1 m, biela | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 45 |  | B87094570 |  | Koleno komín. koncentr. DN 80/125 biele 45s | ks | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 46 |  | B87094587 |  | Rúra revízna koncentr. DN80/125 plast/Al | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 47 |  | B87094626 |  | Držiak komín. vonkajšieho DN 125 nerez | ks | 7,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 48 |  | B87094636 |  | Rúra komínová d 80/125-2000, PP/nerez | ks | 3,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 49 |  | B87094664 |  | Rúra komínová s prívodom vzduchu 80/125-plast-nerez | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 50 |  | B8718543060 |  | Akumulačný zásobník Logalux SU 160, 160 l | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 71 - Kotolne spolu |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 733 - Rozvod potrubia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 733111123 |  | Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 15 | m | 292,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 52 |  | 733111124 |  | Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 20 | m | 64,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 53 |  | 733111125 |  | Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 25 | m | 66,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 54 |  | 733111126 |  | Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 32 | m | 6,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 55 |  | 733113113 |  | Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15 | ks | 76,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 56 |  | 733113115 |  | Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25 | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 57 |  | 733190107 |  | Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40 | km | 428,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 58 |  | 733193922 |  | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 76 | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 59 |  | 783424340 |  | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email | m | 428,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 60 |  | 783424740 |  | Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné | m | 428,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 61 |  | 1025 |  | Kovové doplnk. konštrukcie | kpl | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 733999906 |  | Rozvod potrubia, HZS T6, sekacie práce vyspravovacie práce | hod | 72,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 63 |  | 1000 |  | Úprava po búracích prácach náklady na materiál | kpl | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 733 - Rozvod potrubia spolu |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 734-Armatúry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 734209103 |  | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 65 |  | 734209113 |  | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 | ks | 76,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 66 |  | 734209116 |  | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4 | ks | 4,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 67 |  | 734212113 |  | Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15 | ks | 38,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 68 |  | 7342216722 |  | Hlavica ovládania termost. ventilov montáž | ks | 38,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 69 |  | 734261224 |  | Skrutkovanie priame Ve 4300 G 3/4 | ks | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 70 |  | 734261225 |  | Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1 | ks | 8,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 71 |  | 734291113 |  | Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 | ks | 8,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 72 |  | 734494213 |  | Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2 | ks | 6,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 73 |  | H1210004 |  | Kohút gulový s pákovým ovlád. FF G32 | ks | 3,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 74 |  | H1240301 |  | Kohút gulový záhr. G15 s had. pripoj. | ks | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 75 |  | H1266204 |  | Filter závitový Herz PN16, G 32 | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 76 |  | H1392301 |  | Spojka RL 5 priama DN 15 | ks | 38,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 77 |  | H1421733 |  | Ventil regulačný Stromax 4217GM DN 25 | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 78 |  | H1726016 |  | Termostatická hlavica Klasik K | ks | 38,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 79 |  | H1772391 |  | Ventil TS 90 DN 15 priamy,rohový | ks | 38,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 80 |  | 734209115 |  | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1 | ks | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 734 - Armatúry spolu |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 735 - Vykurovacie telesá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 735000912 |  | Vyregulovanie ventilov s termost. ovládaním | ks | 38,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 82 |  | 735151812 |  | Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 2820 mm | ks | 5,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 83 |  | 735151822 |  | Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm | ks | 33,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 84 |  | 735158110 |  | Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou | ks | 5,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 85 |  | 735158120 |  | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou | ks | 33,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 86 |  | 735159619 |  | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. -11K | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 87 |  | 735159621 |  | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. -11K | ks | 3,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 88 |  | 735159639 |  | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -21K | ks | 1,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 89 |  | 735159641 |  | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -21K | ks | 5,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 90 |  | 735159645 |  | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -22K | ks | 25,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 91 |  | 735159647 |  | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -22K | ks | 2,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 92 |  | 735191910 |  | Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies | m2 | 956,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 93 |  | 735192922 |  | Opr. vyk. telies, spätná montáž telies pan. 1-rad. do 2820mm | ks | 5,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 94 |  | 735192924 |  | Opr. vyk. telies, spätná montáž telies pan. 2-rad. do 2820mm | ks | 33,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 95 |  | 735494811 |  | Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia | m2 | 956,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 96 |  | 4849D0090 |  | Držiak doskového telesa 15/120 | ks | 76,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 97 |  | 4849D0494 |  | Radiátor Typ 11K - dĺž.700 x výš.600 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 98 |  | 4849D0499 |  | Radiátor Typ 11K - dĺž.1200 x výš.600 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 99 |  | 4849D0524 |  | Radiátor Typ 11K - dĺž.700 x výš.900 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 10 |  | 4849D0525 |  | Radiátor Typ 11K - dĺž.800 x výš.900 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 101 |  | 4849D0526 |  | Radiátor Typ 11K - dĺž.900 x výš.900 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 102 |  | 4849D0924 |  | Radiátor Typ 21K - dĺž.700 x výš.600 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 103 |  | 4849D0962 |  | Radiátor Typ 21K - dĺž.500 x výš.900 mm | ks | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 104 |  | 4849D0963 |  | Radiátor Typ 21K - dĺž.600 x výš.900 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 105 |  | 4849D0965 |  | Radiátor Typ 21K - dĺž.800 x výš.900 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 106 |  | 4849D0967 |  | Radiátor Typ 21K - dĺž.1000 x výš.900 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 107 |  | 4849D1126 |  | Radiátor Typ 22K - dĺž.900 x výš.600 mm | ks | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 108 |  | 4849D1127 |  | Radiátor Typ 22K - dĺž.1000 x výš.600 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 109 |  | 4849D1129 |  | Radiátor Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm | ks | 8,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 110 |  | 4849D1131 |  | Radiátor Typ 22K - dĺž.1400 x výš.600 mm | ks | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 111 |  | 4849D1133 |  | Radiátor Typ 22K - dĺž.1600 x výš.600 mm | ks | 3,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 112 |  | 4849D1135 |  | Radiátor Typ 22K - dĺž.1800 x výš.600 mm | ks | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 113 |  | 4849D1137 |  | Radiátor Typ 22K - dĺž.2000 x výš.600 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 114 |  | 4849D1164 |  | Radiátor Typ 22K - dĺž.700 x výš.900 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 115 |  | 4849D1169 |  | Radiátor Typ 22K - dĺž.1200 x výš.900 mm | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 735 - Vykurovacie telesá spolu |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Práce a dodávky PSV spolu |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Za rozpočet celkom |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Stavba: Školský klub - "Výmena okien, oprava fasády a strechy“ |  | Plynofikácia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  |  |  | JKSO: |  |  |  |
|  |  |  |  | EČO: |  |  |  |
| Objednávateľ: Obec Jacovce |  |  |  | Spracoval: |  |  |  |
| Zhotoviteľ: |  |  |  | Dátum: 19.03.2018 |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Náklady spolu |  |
|  |  |  |  |  |  | Konštrukcie | Špec. materiál |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-ZEMNÉ PRÁCE |  |  |  |  |  |
| 1 | 132201101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | 18,000 |  | 0,00 |  |
| 2 | 132201109 | Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | m3 | 18,000 |  | 0,00 |  |
| 3 | 161101101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | m3 | 18,000 |  | 0,00 |  |
| 4 | 174101102 | Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch | m3 | 10,080 |  | 0,00 |  |
| 5 | 175101101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | m3 | 5,760 |  | 0,00 |  |
| 6 | 583313460 | Kamenivo na obsyp potrubia 0-4 | t | 6,336 |  |  |  |
| 7 | 175301101 | Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom | m3 | 2,376 |  | 0,00 |  |
| 8 | 1050 | Podklad betónový pod sokel reg. zostavy | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1-Zemné práce spolu |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Práce a dodávky HSV spolu |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 - ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE |  |  |  |  |  |
|  |  | 723 - Vnútorný plynovod |  |  |  |  |  |
| 9 | 723120203 | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20 | m | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 10 | 723120204 | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25 | m | 6,000 |  | 0,00 |  |
| 11 | 723120204 B | Potrubie plyn. ocel. bralenové. spoj zvar 11353 DN 25 vč.iskr. Skúšky | m | 24,000 |  | 0,00 |  |
| 12 | 723120205B | Potrubie plyn. ocel. bralenové čier. spoj zvar 11353 DN 32 | m | 6,000 |  | 0,00 |  |
| 13 | 7231302061 | Potrubie plynové z PE rúr D 40 v zemi vč. sig. vodiča a výstr. Fólie | m | 24,000 |  | 0,00 |  |
| 14 | 723150365 | Chránička plyn. potrubia D 38/2.6 | m | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 15 | 723190203 | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 | súb | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 16 | 723190204 | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25 | súb | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 17 | 723190910 | Tlaková skúška plyn. potrubia | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 18 | 723191210 | Prípojka plyn. nerezová hadica G3/4 F x G3/4 M dĺžky do 80 cm spájaná na závit | súb | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 19 | 723231163 | Kohút guľový priamy G 3/4 plnoprietokový | ks | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 20 | 723231164 | Kohút guľový priamy G 1 plnoprietokový | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 21 | 723261920 | Montáž plynomerovej zostavy so skrinkou S 300 | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 22 | 72399980 | Odborná prehliadka OPZ | ks | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 23 | 723999906 | Vnútorný plynovod HZS T6, Sekacie práce s likv. sute a vyspravením | hod | 36,000 |  | 0,00 |  |
| 24 | 783424340 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. | m | 10,000 |  | 0,00 |  |
| 25 | 1000 | Úprava po buracích prácach náklady dodávku materiálu | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 26 | 422407500 | Regulačná zostava domová HUTIRA SC300 DC so soklom | ks | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 723 - Vnútorný plynovod spolu |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 72 - ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Za rozpočet celkom |  |  |  | 0,00 |  |

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpená:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu: IBAN:

a

Zhotoviteľ:..

Sídlo:

Zastúpená:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu: IBAN:

II. PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom  obstarávaní,  na základe postupu obstarávania zadanie zákazky s nízkou hodnotou, ktorá bola obstaraná prostredníctvom metódy prieskumu trhu.

III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v prospech objednávateľa uskutočniť a vykonať stavebné práce ( zhotovenie diela):

Školský klub – zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy

V špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a písomných pokynov objednávateľa, ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Pre odovzdanie a prevzatie diela platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v súlade s požiadavkami a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy na strane zhotoviteľa). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti.

3.4 Oprávnení zástupcovia (prípadne oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) nedokazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú na účely plnenia tejto zmluvy riadne, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (prípadne v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

3.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky.

IV. TERMÍN USKUTOČNENIA PRÁC

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce (vykonať dielo) nasledovne.

Začatie prác: ......................................................................

Ukončenie prác:..........................................................................

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na zhotovenie predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty dodanie podľa tejto zmluvy.

4.3 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 5 kalendárnych dní v porovnaní s termínom uvedeným v tejto zmluve. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

4.4 Ak zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

4.5 Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi priestory a zaväzujú sa na základe tejto zmluvy strpieť výkon stavebných činností zhotoviteľa k naplneniu predmetu tejto zmluvy.

V. CENA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III. Tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávajúcich vyhlášok, ako pevná cena. Zmluvná cena je podložená cenovou ponukou, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.2 Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku III. Tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH: .....................................,- Eur

DPH 20 %:  ........................................,- Eur

Cena celkom vrátane DPH: ........................................... ,-  EUR

Slovom: ................................................................................  Eur.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Fakturačné údaje pre zhotoviteľa sú údaje uvedené v článku I. tejto zmluvy v časti – objednávateľ.. Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí povinnú prílohu každej faktúry.

6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bankový účet uvedený v čl. I. tejto zmluvy.

6.3 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľovi najneskôr do 14 dní po jej doručení. Za deň uhradenia faktúry sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez vád podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených vád diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela.

7.3 Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že akceptujú aj e-mailovú žiadosť o odstránenie vád funkčnosti predmetu zmluvy, ktorá bude doručená na mailovú adresu:

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi písomne reklamované vady odstrániť bezodplatne v lehote najneskôr do 14-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

7.5 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, prípadne ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne.

VIII. PODMIENKY USKUTOČNENIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III tejto zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.

8.3 Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela a použitím materiálov musia byť dodržané všetky požadované parametre prvkov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

8.4 Všetky materiály použité v procese zhotovovania diela musia byť platne certifikované a musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.

8.5 Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.

8.6 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Prípadné škody, ktoré vzniknú zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ.

8.7 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby situovaných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska. Práce zaháji až po odovzdaní staveniska objednávateľom.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, a zabezpečí opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.

8.10 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

9.2 V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi bude stanovený nový termín odovzdania diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň podpísania preberacieho protokolu po odstránení vád uvedených v zápise.

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie.

9.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

10.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur za každý deň omeškania.

10.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške 0,05 %.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej dohodnuté. Za podstatné porušenie s považuje, okrem prípadov v zmluve uvedených, aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený objednávateľom. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2 krát a viac.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

11.3 Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dohôd, formou dodatkov.

11.4 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.5 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane 1 rovnopis  a zhotoviteľ 1 rovnopis.

Za objednávateľa:                                                    Za zhotoviteľa:

V ................... dňa ..............................                       V ......................  dňa ..............................

.................................................................               ....................................................................